2016-2017年连锁门店监控系统招标技术参数及作业要求

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万高清红外摄像机 | DS-2CD2325 -I(YX） | 200万1/2.7" CMOS ICR日夜型半球网络摄像机，红外10～30米，支持POE供电，支持无线，支持音频，支持报警 | 支 | 1 |  | 半球,数字高清 |
| 2 | 数字硬盘录像机 | DS-7604N- E1/4P/FYX | 1U小机箱IP存储/DSP+ARM架构/嵌入式软硬件设计4路/40M接入/40M存储/80M转发/1U/1盘位/1个HDMI、1个VGA同源输出/6路1080P解码/1个千兆网口+4个百兆IPC POE直连网口/1个USB2.0，1个USB3.0/Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放 | 台 | 1 |  | 超过5路（含5路）DS-7608N-E2/8P/FYX：8路，带8个LAN口 |
| 3 | 企业级监控专用硬盘 | 希捷 (ST3000VX006) | 希捷(SEAGATE)SV7系列 3TB 7200转64M SATA3 监控级硬盘 | 块 | 1 |  | 品牌：希捷 级别：企业级SV7； 容量：3T |
| 4 | 监控专用管理平台软件 | ivms-70YZY | 海康威视监控管理平台软件 ivms-70YZY | 路 | 1 |  | 摄像枪与总部中心流媒体服务器连接的授权 |
| 5 | 专业液晶监控器 | SUPER-7 | 7“屏幕， | 台 | 1 |  | 含安装支架、电源，适合紧凑型环境需求 |
| 6 | VGA线 | 订制 | 1米，VGA转mini USB | 条 | 1 |  |  |
| 7 | VGA延长线 | 订制 | 5米 | 条 | 1 |  | 监视器有时需放置在收银台后面，标准的VGA线长度不够，需要延长 |
| 8 | UPS | APC BR1000-CH | APC BR1000-CH | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 摄像机集中供电专用电源 | 衡孚DC12V9A |  | 个 | 1 |  | 带安全保护 |
| 10 | 插线板 | 公牛 | 公牛6口 | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 路由器 | TP-Link | TP-Link 4端口 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 六类室内网线 | 海康威视DS-1LN6-UU | 6类室内非屏蔽网线，一箱305米，0.565mm无氧铜，PVC护套，阻燃等级CM，橙色 | 米 | 1 |  |  |
| 13 | 电源线 | 庆丰电缆 | 阻燃电线RVV-2X1.5 | 米 | 1 |  | 须提供阻燃电线 |
| 14 | 镀锌金属线管 | 国标 | 25管 | 米 | 1 |  |  |
| 15 | 镀锌金属软管 | 国标 | 25软管 | 米 | 1 |  |  |
| 16 | 铝质过地扁线槽 | 国标 | 2米 | 条 | 1 |  |  |
| 17 | 施工费、联网调试费 |  | 含辅材费、安装调试费用，包含:隐蔽工程布线；店面设备安装、调试工程；店面与利口福中心服务器联调费用 | 批 | 1 |  | 分2～3次施工，严格配合店面装修进度；须经隐蔽验收通过之后才可进行设备的安装、联网调试 |
| 18 | 项目合计 |  | （含17%增值税税金） |  |  | 0 |  |

我司连锁门店面积以30-50㎡为主，于新店装修期间必须服从综合协调管理，配合装修进度按时保证质量完成相应监控安装调试工作。

要求说明：

- 投标公司有海康产品授权证书，注册资金要求100万以上；

- 投标报价必须严格按照以上招标技术参数要求进行报价，否则报价视为无效；

- 报价含17%的增值税（专用发票）；

- 联网调试须满足：店面监控系统须接入总部监控系统平台，实现远程实时查看，店面监控视频须满足联网上传需求，公司内不设置门槛；

- 包含三年上门免费保修服务。

- 评标结束后，项目组有权对中标公司及其维护案例进行实地考察，以确保中标方提供的信息真实有效，如发现不符，可取消其中标资格

广州酒家集团利口福食品有限公司

连锁监控系统安装项目报价书

广州酒家集团利口福食品有限公司：

根据你司邀标内容及经相关考察了解，我司已详细了解并确切理解贵司所需服务需求、范围及工作标准，现将安装项目作出如下报价：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万高清红外摄像机 | DS-2CD2325 -I(YX） | 200万1/2.7" CMOS ICR日夜型半球网络摄像机，红外10～30米，支持POE供电，支持无线，支持音频，支持报警 | 支 | 1 |  | 半球,数字高清 |
| 2 | 数字硬盘录像机 | DS-7604N- E1/4P/FYX | 1U小机箱IP存储/DSP+ARM架构/嵌入式软硬件设计4路/40M接入/40M存储/80M转发/1U/1盘位/1个HDMI、1个VGA同源输出/6路1080P解码/1个千兆网口+4个百兆IPC POE直连网口/1个USB2.0，1个USB3.0/Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放 | 台 | 1 |  | 超过5路（含5路）DS-7608N-E2/8P/FYX：8路，带8个LAN口 |
| 3 | 企业级监控专用硬盘 | 希捷 (ST3000VX006) | 希捷(SEAGATE)SV7系列 3TB 7200转64M SATA3 监控级硬盘 | 块 | 1 |  | 品牌：希捷 级别：企业级SV7； 容量：3T |
| 4 | 监控专用管理平台软件 | ivms-70YZY | 海康威视监控管理平台软件 ivms-70YZY | 路 | 1 |  | 摄像枪与总部中心流媒体服务器连接的授权 |
| 5 | 专业液晶监控器 | SUPER-7 | 7“屏幕， | 台 | 1 |  | 含安装支架、电源，适合紧凑型环境需求 |
| 6 | VGA线 | 订制 | 1米，VGA转mini USB | 条 | 1 |  |  |
| 7 | VGA延长线 | 订制 | 5米 | 条 | 1 |  | 监视器有时需放置在收银台后面，标准的VGA线长度不够，需要延长 |
| 8 | UPS | APC BR1000-CH | APC BR1000-CH | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 摄像机集中供电专用电源 | 衡孚DC12V9A |  | 个 | 1 |  | 带安全保护 |
| 10 | 插线板 | 公牛 | 公牛6口 | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 路由器 | TP-Link | TP-Link 4端口 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 六类室内网线 | 海康威视DS-1LN6-UU | 6类室内非屏蔽网线，一箱305米，0.565mm无氧铜，PVC护套，阻燃等级CM，橙色 | 米 | 1 |  |  |
| 13 | 电源线 | 庆丰电缆 | 阻燃电线RVV-2X1.5 | 米 | 1 |  | 须提供阻燃电线 |
| 14 | 镀锌金属线管 | 国标 | 25管 | 米 | 1 |  |  |
| 15 | 镀锌金属软管 | 国标 | 25软管 | 米 | 1 |  |  |
| 16 | 铝质过地扁线槽 | 国标 | 2米 | 条 | 1 |  |  |
| 17 | 施工费、联网调试费 |  | 含辅材费、安装调试费用，包含:隐蔽工程布线；店面设备安装、调试工程；店面与利口福中心服务器联调费用 | 批 | 1 |  | 分2～3次施工，严格配合店面装修进度；须经隐蔽验收通过之后才可进行设备的安装、联网调试 |
| 18 | 项目合计 |  | （含17%增值税税金） |  |  | 0 |  |

合同期：1年

费用计算：按核实实际工量计费

结算方式：按项目宗次结算/按季度

发票类型：17%增值税专用发票

其他约定：必须服从综合协调管理，配合装修进度按时保证质量完成相应监控安装调试工作。

公司名称：（盖章）

投标人：（签名）

年   月   日