| 蒸柜及配套系统技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 广州酒家集团利口福（梅州）食品有限公司 设备技术说明-蒸柜 |  |  |
| 分项 | 要求 | 备注 |
| 一、15台双车蒸柜及其自动控制系统 | 面积：2250Lx1070Wx2100H | 布局位置如图纸所示，图示的设备尺寸仅供参考 |
| 二、2台单车蒸柜及其自动控制系统 | 面积：1250Lx1070Wx2045H |  |
| 三、监控系统 | 能远程监控显示与记录：1、蒸柜的环境温度和中心温度；2、醒发房的温度与湿度，预留以太网端口以能连接SCADA系统。 |  |
| 四、保修 | 建议保修三年 | 允许正偏离 |
| 五、售后响应 | 12小时内响应 |  |
| 六、付款方式 | 签订合同后预付30%合同款，货到安装调试验收合格后支付65%，质保金5%一年结清。 |  |
| 七、发票 | 13%增值税发票 |  |
| 八、货期 | 合同签定后55天（含安装、调试、验收完成） |  |
| 九、交货地点 | 梅州市梅县区畲江镇广梅产业园广州酒家集团利口福（梅州）食品有限公司 |  |
| 一、不锈钢蒸柜及其PLC电路和蒸汽控制系统 |  |  |
| 数量：15套 |  |  |
| 区域面积：2250Lx1070Wx2150H |  |  |
| 蒸柜形式：双车蒸柜，适用蒸车尺寸920Lx710Wx1763H |  |  |
| 1、制作说明： |  |  |
| （1）锅炉主来汽到蒸房减压到4-5KG压力,接至蒸房分汽缸进口,分气缸及其配件由甲方负责，分汽缸出口阀门后的连接此由乙方负责) |  |  |
| （2）互锁说明：配有开关感应器、气动阀及气动锁；由感应器控制气动锁，当蒸柜的其中一个门打开后，另一个门则锁紧，达到生熟区空气隔开的标准； |  |  |
| 2、性能说明： |  |  |
| （1）、蒸柜结构合理、坚固，内空间卫生级制作,无任何卫生死角; |  |  |
| （2）、蒸柜保温层规格为：双面304不锈钢1.2mm厚，中间聚胺脂发泡密度45公斤(容重45KG/M3) ，100mm厚,选用槽钢角铁龙骨结构,柜体能承受0.5Mpa， |  |  |
| 以下的流量压力,不受任何影响，内胆不变形，蒸煮时，蒸柜内温度100℃， |  |  |
| 外表温度不会烫手（45-50°）,达到节能及保温的效果； |  |  |
| （3）、蒸柜在蒸煮过程中与外界完全隔断,排水与排汽单向阀设计,无任何回流口, |  |  |
| 但又可以排水和排汽; |  |  |
| （4）、蒸柜在蒸煮的过程中,极少水滴产生对面点生产的品质有较好的保证; （5）、柜门增加耐热、耐压、防水雾安全双层3C钢化玻璃，厚度为8毫米，尺寸:720mm*420mm*8mm，便于观察产品情况； |  |  |
| （6）、符合QS及HACCP 要求. |  |  |
| 3、斜坡说明： |  |  |
| （1）、升降斜坡合理的设计，当车经过斜坡时，既轻力又不会跳动， |  |  |
| 防滑设计可避免生产人员工作时滑倒； |  |  |
| （2）、蒸车进出蒸柜时，门开关时自动升降，避免手操作造成的细菌感染； |  |  |
| （3）、符合QS及HACCP 要求。 |  |  |
| 4、PLC控制说明（双控头）： |  |  |
| （1）、PLC主控元件一个蒸柜配一个：模拟模块及其连机线等选用“西门子”品牌； |  |  |
| （2）、彩色触摸屏具备防水功能，手指触摸进入菜单功能， |  |  |
| 设定或修改参数等，操作简单，性能可靠； |  |  |
| （3）、在彩色触摸屏上显示每台柜的蒸煮状况、蒸煮时间、蒸煮温度、 |  |  |
| 蒸柜门开启状态、报警故障文字提示等； |  |  |
| （4）、可多点显示蒸柜内的温度变化曲线；可记录十四天的温度曲线， |  |  |
| 并可作为图片存储到移动U盘； |  |  |
| （5）、蒸柜含自动断气保护功能及停电保存功能，即蒸煮时， |  |  |
| 若蒸柜门误打开，则蒸汽会自动关闭。 |  |  |
| （6）、可监测蒸煮过程中蒸柜柜内的及包子产品中心温度的温度变化，并设置蒸煮品种，记录蒸煮次数； |  |  |
| （7）、采用304 不锈钢电控箱，电箱防护等级为IP55； |  |  |
| 5、汽控说明：（双蒸汽阀大小火控制） |  |  |
| （1）、选用进口气动蒸汽阀、疏水阀、截止阀，自动减压阀（控制空气压力稳定，减小波动影响）； |  |  |
| （2）、选用不锈钢过滤器，一百目过滤； |  |  |
| （3）、配有管道疏水系统，保证进入蒸柜蒸汽的纯净度； |  |  |
| （4）、高压部份采用￠32（￠25）*2.5mm不锈钢卫生级无缝管道并配油压减震高压表连阀1套, |  |  |
| 低压部份采用￠32*1.2mm304不锈钢管，并配油压减震低压表连阀1套； |  |  |
| （5）、符合QS及HACCP 要求。 |  |  |
| 6、独抽说明： |  |  |
| （1）、配不锈钢风机一套 2000m3/h 0.75kw，蒸柜回风装置； |  |  |
| （2）、在产品蒸熟后主动将柜内余汽强力抽走，保证熟区开门时极少蒸汽， |  |  |
| 避免冷凝水产生烫伤员工，减少蒸房水汽造成的霉菌超标。 |  |  |

二、不锈钢蒸柜及其PLC电路和蒸汽控制系统

蒸柜形式：双车蒸柜(适合蒸车尺寸920Lx710Wx1763H）

区域面积：1250Lx1070Wx2150H

数量：2套

1、制作说明：

（1）锅炉主来汽到蒸房减压到4-5KG压力,接至蒸房分汽缸进口,分气缸及其配件由甲方负责，分汽缸出口阀门后的连接此由乙方负责)

（2）互锁说明：配有开关感应器、气动阀及气动锁；由感应器控制气动锁，当蒸柜的其中一个门打开后，另一个门则锁紧，达到生熟区空气隔开的标准；

2、性能说明：

（1）、蒸柜结构合理、坚固，内空间卫生级制作,无任何卫生死角;

（2）、蒸柜保温层规格为：双面304不锈钢1.2mm厚，中间聚胺脂发泡密度45公斤(容重45KG/M3) ，100mm厚,选用槽钢角铁龙骨结构,柜体能承受0.5Mpa，

以下的流量压力,不受任何影响，内胆不变形，蒸煮时，蒸柜内温度100℃，

外表温度不会烫手（45-50°）,达到节能及保温的效果；

（3）、蒸柜在蒸煮过程中与外界完全隔断,排水与排汽单向阀设计,无任何回流口,

但又可以排水和排汽;

（4）、蒸柜在蒸煮的过程中,极少水滴产生对面点生产的品质有较好的保证; （5）、柜门增加耐热、耐压、防水雾安全双层3C钢化玻璃，厚度为8毫米，尺寸: 720mm*420mm*8mm，便于观察产品情况；

（6）、符合QS及HACCP 要求.

3、斜坡说明：

（1）、升降斜坡合理的设计，当车经过斜坡时，既轻力又不会跳动，

防滑设计可避免生产人员工作时滑倒；

（2）、蒸车进出蒸柜时，门开关时自动升降，避免手操作造成的细菌感染；

（3）、符合QS及HACCP 要求。

4、PLC控制说明（双控头）：

（1）、PLC主控元件：模拟模块及其连机线等选用“西门子”品牌；

（2）、彩色触摸屏具备防水功能，手指触摸进入菜单功能，

设定或修改参数等，操作简单，性能可靠；

（3）、在彩色触摸屏上显示每台柜的蒸煮状况、蒸煮时间、蒸煮温度、

蒸柜门开启状态、报警故障文字提示等；

（4）、可多点显示蒸柜内的温度变化曲线；可记录十四天的温度曲线，

并可作为图片存储到移动U盘；

（5）、蒸柜含自动断气保护功能及停电保存功能，即蒸煮时，

若蒸柜门误打开，则蒸汽会自动关闭。

（6）、可监测蒸煮过程中蒸柜柜内的及包子产品中心温度的温度变化，并设置蒸煮品种，记录蒸煮次数；

（7）、采用304 不锈钢电控箱，电箱防护等级为IP55；

5、汽控说明：（双蒸汽阀大小火控制）

（1）、选用进口气动蒸汽阀、疏水阀、截止阀，自动减压阀（控制空气压力稳定，减小波动影响）；

（2）、选用不锈钢过滤器，一百目过滤；

（3）、配有管道疏水系统，保证进入蒸柜蒸汽的纯净度；

（4）、高压部份采用￠32（￠25）*2.5mm不锈钢卫生级无缝管道并配油压减震高压表连阀1套,

低压部份采用￠32*1.2mm304不锈钢管，并配油压减震低压表连阀1套；

（5）、符合QS及HACCP 要求。

6、独抽说明：

（1）、配不锈钢风机一套 2000m3/h 0.75kw，蒸柜回风装置；

（2）、在产品蒸熟后主动将柜内余汽强力抽走，保证熟区开门时极少蒸汽，避免冷凝水产生烫伤员工，减少蒸房水汽造成的霉菌超标。

三、醒发房及蒸柜控制远程监控

数量：一套

配置：

1、以太网卡，屏蔽以太网线，以太网交换机；预留OPC数据端口：1、以太网端口；2、数据标准为SCADA标准。

2、正版组态软件；

3、PLC可编程控制器选用西门子品牌；

4、以报表的形式记录蒸柜环境温度和中心温度实际值；

5、电控箱采用304不锈钢材质。

6、显示醒发房温度和湿度的设定值和实际值，启停状态，醒发房蒸车计数；

7、显示蒸柜的环境温度和中心温度，启停状态，门开关状态，蒸煮次数计数；

8、显示醒发房的温度和湿度实际值实时趋势图；

9、显示蒸柜的环境温度和中心温度实际值实时趋势图；

10、显示和记录醒发房1年的温度和湿度实际值的历史趋势图，并可打印当前的历史趋势图；

11、显示和记录蒸柜1年的环境温度和中心温度实际值的历史趋势图，并可打印当前的历史趋势图；

12、以报表的形式记录醒发房和蒸柜启停时间，运行时长。