自动装饼线技术参数指标书

一、参数要求：

| 序号 | 类别 | 大饼 | 中饼 | 小饼 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烤盘摆饼规格/个 | 3×5=15 | 4×6=24 | 5×7=35 |
| 2 | 烤盘来料速度/h | 330 | 410 | 460 |
| 3 | 装托平均速度/min | 84 | 165 | 240 |
| 4 | 设计装托速度/min | ≤100 | ≤180 | ≤300 |
| 5 | 设计Delta数量/台 | 约2 | 约3 | 约4 |
| 6 | 设计分托机工效/min | ≤100 | ≤180 | ≤300 |

二、工艺流程：

托盒来料：分托来料→视觉检测→机器人装托（空盘回收）→金检检测→分道输送（不良品剔除）→枕包送饼

月饼来料：月饼来料→烤盘旋转→视觉检测→机器人装托（空盘回收）→金检检测→分道输送（不良品剔除）→枕包送饼

- 组件要求：

1、分托机：

1.1：标准配置放托通道数量为6道，分托速度≤120cpm

1.2：吸盘式，一次性吸取6个托盒

2、机器人：

2.1：进口品牌

2.2：通过广泛使用控制器NJ/NX系列编程语言 （IEC   61131-3），Ethernet可直接控制机器人；

2.3：机械臂能均匀分担机器人负载；

2.4：快速、高精度搬运和装配；

2.5：支持多个抓取；

2.6: 支持在传送带上快速抓取与放置；

3、机器人抓手治具：

采用柔性材料根据复杂工艺一次性浇注成型，具有柔性好、环境适应能力强、寿命长、可靠性高等特点，可通过压力传感实时控制抓手力度，尤其适用于易损产品的抓取。

4、视觉模块与烤盘旋转机构：

高效稳定，旋转稳定，可靠耐用

5、输送带（皮带；链板；辊筒）：

5.1：皮带选用食品级PU材料，通过FDA认证

5.2：线体支撑架和两侧边防护挡板均采用304不锈钢制作

5.3：链条节距：25.4mm~203.2mm

5.4：板链输送机宽度：200mm~800mm(宽度超过800时，可用双板链结构)

5.5：输送物品最大重量：800kg/m2

5.6：动力部分：SEW电机配连体减速箱

5.7：线体支撑架和两侧边防护挡板均采用304不锈钢板制作，滚筒采用φ50不锈钢动力滚筒，间距75mm

6、操作面板：

简体中文显示，具有集成控制、操作简单、容易理解、操作安全的特性。

系统具有登录、操作记录、切换产品、调整生产参数、统计生产数据等功能。

7、电元器件：

一线品牌