- 采购需求书

说明：

- 标注“★”号条款为实质性条款，凡标有“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。供应商要特别加以注意，必须对此应答并完全满足这些要求，若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按报价无效处理。

- 项目概况

- 1.项目概况

| 采购内容 | 数量 | 项目限价 |
| --- | --- | --- |
| 鸡仔饼定量称重 | 1套 | 65万元 |

2.交货地点：广州市番禺区南村镇兴南大道565号广州酒家集团利口福食品有限公司。

3.货期：签订合同后120日历天（含安装时间）内完成。

- 响应报价的组成

- 1.供应商提供相对应的费用清单明细（即分项报价表），并注明相应的品牌；提供易损件及配件价格清单。

2.响应报价为人民币报价，响应报价应包含但不限于以下费用：货款、制造、安装调试、随机零配件、标配工具、运输保险、垃圾清运、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸提供）、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。供应商成交后不得再向采购人收取任何其他费用。

- 三、技术要求

- 1.项目功能需求：散装鸡仔饼按照指定的重量规格装托、称重复检、金属检测、覆膜包装。

- ★2.设备连续生产速度达到40托/分钟。

- ★3.设备空间限制范围：8438mm（长）*2491mm（宽）*2000mm（高）。

- 4.设备称重次品率≤1%。（次品指单托重量缺重或重量超过限定误差范围的产品）

- 5.所有装托完成的鸡仔饼需经过电子秤进行称重复检。

- 6.与食品直接接触部分设备材质为304不锈钢或食品级PU；非接触部分为304不锈钢。

- 7.重量误差不允许负偏差，正误差不超过正9克。需在 HMI 系统实时显示单托偏差值并自动记录超标数据。

- 8.选用梅特勒托利多品牌或同等档次品牌精密电子秤。

- ★9.兼容 80g、100g、114g、125g 四种规格鸡仔饼及对应托盒（不同规格托盒适用尺寸见附件四），规格切换调整时间≤5分钟。

- 10.堆叠好的空托实现自动撕托分离、排序。

- 11.称重复检需对缺重或重量超过正偏差范围的次品进行剔除。

- 12.剔除缺重次品需根据缺失重量进行计算，实现自动补配。超重次品需设置人工干预缓存区。

- 13.对用户现有金属检测设备进行改造，增加金属检测异常品剔除功能。

- 14.撕托、装托、称重、金检、包装各工序衔接顺畅。

- 15.设备整体带脚轮、地刹器，方便移动和固定。

- 16.采购人只负责总电源、总气源布线到总电柜，其他支线电路、气路由供应商负责。

- 17.整体系统控制方式需要模块化PLC主控分组分站控制，全自动联动模式，自动模式，手动模式，安全检修模式等。

- 18.具备科学合理便捷的设备保养检修口，方便日后运营维修。

- 19.人机交互操作简便、安全、有效。有故障自动报警停机，操作面板有提示。系统具备登录、操作记录、切换产品、调整生产参数、统计生产数据等功能。方便用户进行设备控制、生产统计和故障排查。

- 20.供应商应组织和指派一个专职的项目管理团队负责审查监督项目执行的所有阶段。审查监督应包括但不限于以下内容：

（1）设备的工程及设计

（2）安装以及系统试运行、更改

（3）现场安装调试

（4）试运行

（5）技术支持

（6）陪产服务

（7）培训服务

- 21.项目定标后，专职的项目管理团队信息连同项目组织机构图和项目整体推进计划（签名版）于合同签订后5个工作日内通知采购人。供应商需定期对照项目的规格书及日程计划检讨项目进展情况，以周报的形式将项目进展情况报告给采购人。

- 22.专职的项目管理团队必须在整个项目过程中和采购人工程师保持接触。整个项目中这些人员的连续性是必要的。

- 23.专职的项目管理团队务必严格执行项目工期，无论什么原因，若有延后供应商需无条件增加人员、设备、时间挽回延迟的工期。

- 24.专职的项目管理团队必须保证设计以及安装调试过程中出现的所有问题得到及时解决。

- 四、设备要求

- 基本要求

- 1.设备选配应科学、合理，满足使用寿命长、技术成熟及市场保有量多的要求，最低标准必须满足技术参数，具备成熟、安全可靠、环保节能的性能要求。

- ★2.供应商提供的设备为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。设备为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件应齐全。设备来源渠道合法。

- ★3.项目质量控制标准：本项目要求严格按照国家有关设备安装及验收规范、技术标准进行安装，符合国家颁发的有关质量验评标准或符合采购人验收标准，质量等级为合格。

- 4.供应商应提供满足设备保修期内正常使用的备品备件（如有）。

- ★5.供应商提供的设备不得侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

- 6.供应商提供的全部设备均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保设备安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的设备损失均由供应商承担。

- 7.供应商负责将全部设备运送至采购人指定的使用现场过程中的全部运输，包括装卸车、现场的搬运、包装及保险等环节，费用均由供应商负责。

- 8.项目启动后，供应商应予每周更新项目执行进度并交于采购人作为项目进度跟踪和控制的依据。如项目执行上存在进度风险，应通知采购人，并提出解决方案。

- （二）电气部分

- 1.系统设计必须满足工艺、质量、设备维护、设备管理、生产节拍、物流、安全防火、环保等功能要求；必须保证工艺参数控制准确，调整方便，设备运行安全、稳定、可靠。

- 2.电气控制系统要能实现工艺参数控制；电气控制系统元件必须考虑防火、防爆、防潮、等特殊环境的要求；电器元件必须采用灵敏可靠，质量优异，性价比高的产品，配电柜应符合相关国家标准和行业标准，如：GB7251系列标准､GB1497､GB 50147-2010等，TN-S系统，配可调节脚。

- 3.输送设备应设计独立的控制系统，各系统之间要有必要的联锁和信息传输。

- 4.电气控制系统的设计、控制元器件的选择必须保证节能要求和效果。

- 5.停电时不应发生任何危险，不会出现误操作、短路、控制程序紊乱、控制数据丢失等问题。恢复供电时，机械设备不能自行启动，安全保护电路应通过复位操作才能再启动。

- 6.对易发生伤害事故的设备，应采取有效的防护措施，设警示标志，并能保证在操作人员进入危险区时设备不能启动及自动停止或设备完全停止及脱离危险状态后维修人员才能进入该区域。

- 7.应用PLC及现场总线完成各输送设备的控制。

- 8.配有HMI人机界面，符合人机工程学，方便系统的控制、监控、故障的查询。

- （三）触摸屏显示界面

- 1.触摸屏选用威纶通、西门子或同等档次品牌。采用12寸及以上触摸屏 HMI，支持生产数据（产能、合格率、NG 原因）实时显示与存储，可通过工业以太网对接工厂MES系统。

- 2.显示系统的运行状态、设备状态信息，监控PLC程序的实时运行状态。

- 3.显示异常记录。要求记录异常代码、内容、发生时间、复位时间。报警时用红字显示，复位后用绿字显示。

- 4.显示系统的报警信息和维修提示。

- 5.显示系统的操作规程及其他有用信息便于操作。

- 6.程序要设置闪点保护。

- （四）控制部分

- 1.PLC品牌选用西门子（S7-1200及以上系列）/三菱（FX5U及以上系列） 。

- 2.气动选用SMC/MISUMI或同等档次品牌。

- 3.传感器选用松下、欧姆龙、基恩士或同等档次品牌。

- 4.按钮及指示灯选用施耐德或同等档次品牌。

- 5.设备控制柜具备良好强度，钢板厚度1.5mm以上；满足IP54 防护等级；柜内应配备可放入A3图纸的专用图纸盒；柜内空气调节器、照明。预留固定的编程接口，编程接口不得被占用。

- 6.设备应设有紧急停止功能。明确各设备急停按钮位置（如传送带两侧每 2 米设置 1 个红色急停按钮）。

- 7.确保电压在±10%范围内波动时，不会对设备造成异常。

- 8.动力线与信号线间进行屏蔽处理，并留有必要间距。

- 9.控制电路用隔离变压器与动力电路相隔离。

- 10.设备或器件必须有有效的过载保护装置。

- 11.设备须用明地线直接可靠接地（或接地母线排）。

- 12.设备接地电阻符合国标要求，接地可靠，供应商负责把接地线引至采购人预留在厂房柱子上的接地点，并负责接地线的连接。

- 13.电缆进出控制盒、电气柜、接线盒必须安装防护套，过长的线路需处理。

- 14.各种仪器、仪表、检测装置，应选用型号合理、灵敏可靠、易于辨识的产品。

- 15.电气设备的布置，需留出足够的的空间，以便于设备维护修理。

- 17.电气设备及元件应安全、可靠、便于操作、安装、维修及更换。

- 18.关键电气设备、主要器件具有安全保护功能和自我诊断功能。

- 19.电气柜配有照明，独立的配电插座，电控柜内的电器按照采用IEC国际电控标准实施。IP65防水防尘等级标准，外观整齐完好无破损，整个电柜有良好的密封性。

- 20.非正常停止、设备故障、紧急停止，异常解除后可由本地控制柜全线启动。

- 21.通过触摸屏可以设定控制输送线传输速度等参数。

- 22.所有传感器、接近开关、光电开关、行程开关、光栅均采用插接式。

- 23.每条输送线有自己单独的控制系统和功能特点，有预留与上位管理系统之间产生信息交互（指令下达、信息上传等）的接口。

- 24.线槽必须采用304不锈钢材料，厚度大于1.5MM。弯头内平整无毛剌，支架根椐线槽大小用角钢制作。支架两个相距不超过1.5M。接地必须牢固可靠，有良好的接地保护。里面电线不得超过线槽的截面积的80%。

- 25.采用现场总线的形式与现场传感器和执行器进行数据和开关信号的通讯和连接，现场总线选用开放通讯协议，总线要求采用超五类总线电缆。主机柜，分布式控制箱和从站立式机柜外的总线网关的总线插接头，采用金属外壳，快速插接方式。现场I/O箱，总线变频器控制柜外的总线插接头采用金属外壳，快速插接方式。

- 26.电磁阀、传感器和指示器等检测、控制、显示信号均为直流24V、高电平有效信号。

- 27.所有操作和监控界面使用中文显示。

- 28.设备分为自动和手动操作方式。整条线在必要的工位应有急停按钮及报警装置；现场操作站及按钮站能进行“手动/自动/维护”切换，对单台设备独立进行“本地”操作,以便于设备的调试、检修与维护，以及用于临时对生产线的调整。

- 29.系统安全可靠，确保设备连续、可靠运行，满足高效、有序地组织大批量生产要求。

- 30.人机界面：输送线显示以动画效果的人机界面形式。组态软件的信息处理，以图文并茂的人机界面形式，显示系统对各个工艺设备的控制过程，显示各个工艺设备的运行状态和各种生产、工艺信息，以及人为参与控制、调整有关生产和工艺参数的操作内容。

- 31.电控系统具有可靠抗干扰能力。

- 32.输送系统的控制（启动、停止、变速）采用主控柜及现场触摸屏控制两种方式。此两种方式可以互换。

- 33.所有PLC控制程序采用模块化编程，内部梯形图对各动作的保护应互锁可靠，其外围电路对PLC输出应具有可靠保护，电气控制发生故障时有停机保护，信号显示和报警功能。

- 34.采用自动/手动两种控制方式，并具有短路、过载、断路保护功能。

- 35.所用零部件要有"CCC" 标准。如果有零件不适用于"CCC"标准的，要用"CE" 标准。

- 36.原理图、接线图、布置图、PLC梯形图等图纸必须与设备的实际线路相符合。

- 37.触点保护：I/O模块触点、各开关控制器件具有保护功能（浪涌和干扰）。

- ★38.电源电压常规参数（特殊要求除外）：设备电源电压应满足和适应采购人生产条件，不满足时设备自身处理，保证安全稳定可靠。

- （五）接口要求（需提供变量测试报告）

- 1.具备对外通讯接口（单独预留不能占用）RS485、RS232、RS422网口等主流接口，建议使用网口。

- 2.通讯协议：modbusrtu、modbus tcp等主流通讯协议。

- 3.变量地址：需提供所有设备的变量地址点表及提供变量依赖说明书。

- 4.状态变量：例如设备自身运行状态、故障码、装速、压力、运行时间等于设备相关的变量。

- 5.提供设备最大的读取频率。

- 6.需提供生产数据统计，例如：计数，称重，产品类型等生产相关数据。

- 7.在电机过载情况下的保护：

1）必须采用过载保护装置，而且要防止它自动再次接通：

2) 三相电机的电流过载保护器必须分别安装在三相线路上：

- 3）所有需要变频调速的电机均内置热保护开关，接入变频器控制回路，对电机进行超温保护。

- （六）安全部分（安全、劳动保护与环境保护）

- 1.配备安全防护罩，警示标志，使用说明书。整机光滑无毛刺、无锋利、尘角等，防止清洁时伤手。

- 2.符合食品卫生要求，易清洁不留卫生死角，清洁维护方便快捷，便于设备维护保养。

- ★3.设备设施应能符合安全生产、食品安全、机电产品质量、劳动保护与环境保护的有关法规和规定。

- 4.设备设施应有良好的操作方便性、易懂性、设备设施应有明显的操作标识。

- 5.涉及安全部分，应有明显的警告标识和设置相应的防护装置。

- 6.设备运行应平稳无明显震动，噪音应控制在规范要求的水平以内，无给操作人员造成明显不适的状况。

- 7.场地设计宽敞；易清洗，卫生打理便捷。

- ★8.食品接触区域材质：304不锈钢/食品级PU抓手。

- ★9.非食品接触面材料材质:304不锈钢。

- 10.锐口倒角；厚度小于2mm的不锈钢边缘需要弯折并封死；大于2mm的不锈钢边缘需要打磨打光；螺纹孔倒角去掉毛刺；所有孔洞倒角去掉毛刺。

- 11.连接/固定螺丝使用不锈钢螺丝。

- 12.所有护罩具有安全限位开关；有机玻璃护罩使用刚性框架支撑。

- 13.旋转机构、移动机构具有防护罩。

- 14.整套系统电气总控柜必须安装三色信号灯（声光报警）。

- 15.机械防护安全防呆措施，设备运动部分设计安全防护栏、防护罩颜色需醒目、安全指示标志，防止人员误操作。

- 16.健康和安全

- 1）项目进行中要遵守国家相关的健康和安全法规，当地法规更为严格应遵守当地法规；

- 2）所有安装人员都要穿上批准的安全工作服，工作帽，劳保鞋，物品应由供应商提供（符合采购人安全施工标准）；

- 3）供应商要对所有现场人员进行登记和雇用审查，一经有严重违纪的人员进入施工场地，对供应商进行罚款，并承担相应的法律责任；

- 4）临时的分割，围房和保护设施由供应商提供并安装，不增加额外费用；

- 5）供应商的现场安装人员实施的所有操作均需与现场健康和安全手册的要求保持一致。

- 6）在任何工作开展前，供应商对安装人员进行安全培训，并做存档记录。

- 17.现场条件

- 1)供应商要负责保证设备安全和对气候的破坏因素采取保护措施；

- 2)所有安装使用的叉车、吊车和特殊设备均由供应商提供，采购人不提供任何人力和设备；

- 3）采购人尽可能提供储存场地和工作场地在靠近安装现场的地方，但根据现场实际情况，不保证能完全做到；

- 4）由供应商负责储存的安全、设备和材料搬运中的安全；

- 5）材料的储存和设备的放置不能影响生产操作或影响其他供应商的工作；当确实需要将材料和设备移动时，由供应商承担费用；

- 6）所有车辆要进入现场，必须由采购人的批准，从严控制，进入现场的车辆只能是和安装有关的车辆，需由采购人确认；

- 7）采购人将不承担保护供应商的财产，如工具，设备和材料的任何责任，供应商要保护好所有财产，在整个安装期间，为所有人员和设备提供工作所必须的临时性围房和围栏；

- 8）包装材料、报废材料需要在使用后自行清理，安装区域保持清洁，达到采购人的要求。废料的处理要根据采购人的要求，符合法定要求和规范。废物必须清除出公司厂区之外，且倾倒位置由供应商负责寻找；

- 9）一旦设备安装完毕，供应商应拆除运走所有不再必要的材料和设施；

- 10）由采购人指定进入的大门和现有的厂区道路，供供应商使用来运输材料和设备；

- 11）任何时候不允许任何超过道路承载能力的车辆进入，只允许橡皮轮子的车轮进入水泥路和人行道；

- 12）供应商毁坏了建筑或道路，由供应商修复到采购人满意，费用由供应商承担；

- 13）供应商要采取一切预防措施确保采购人的设备、固定件和建筑，不准损坏。若损坏采购人财产，供应商或其属下的任何人都要进行修复，造成采购人损失的，赔偿一切损失。

- 18.状况报告

- 1）供应商结合采购人的保养和维修，对相关设备进行详细的检查；

- 2）供应商要写出全部详细报告给采购人，叙述车间和设备的状态，核实是否有不正常的情况存在，并换掉由于供应商原因造成损坏的部件，进行校正和修理，不收取采购人费用。对保养程序进行检查，保证设备得到正确的维护，任何不合规定的情况要写到报告中去。

- 19.火灾的预防和保护

- 1）供应商的该项目现场经理应和采购人一起至少每周一次检查整个项目，确保所有条款被遵守；

- 2）所有在安装中使用的防雨布等应是防火型的，合理地使用，防止损坏；

- 3）所有吸满油的破布、废纸和其它各种可燃性材料在每天工作结束时要运出车间；

- 4）石油、溶剂或类似的可燃性材料不准倒入下水道、检修孔或凹陷处，而应当和所有易燃物或能自燃的废物按买方所同意的方式一起处置。在将这些物料带到现场之前，供应商要得到采购人的批准。上述这些材料的储存也要进行适当的安排；

- 5）办公室里的加热器、炉子或储存必须在底下和靠近墙板的旁边加耐火材料；压缩气在处理、储存、运输过程中要有适当的标记要求；

- 6）严禁在施工安装现场抽烟、吃东西和喝酒。

- 20.在以上项目执行的所有阶段，采购人也将进行审核。供应商应提前进行自验收，每阶段的检查时间视供应商的准备情况，在供应商的时间进度表中应该提出该时间段。每阶段的检查内容由供应商制定，所有的检查内容必须自验收提前一个月提交，采购人进行审核，采购人有权增加审核内容，供应商应无条件接受。供应商自验收完毕后，提交检查清单记录表，并提出验收申请。

- 21.项目管理团队的人员应提交采购人进行审核，在整个项目执行阶段应及时响应采购人提出的需求。

- （七）其它要求

- 1.供应商应配备经验丰富的技术人员，以满足本项目要求。技术人员要求：具有两年或以上所供设备的售后服务和对该种型号设备的实际操作经验。项目实施期，供应商不得随意替换项目管理团队主要成员。如供应商拟投入本项目的人员不满足项目要求的，采购人有权要求供应商更换相关人员，以满足本项目要求，保证项目如期完成。

- 2.供应商依照采购文件的要求，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态，若不符合采购文件规定，由此造成的损失由供应商承担。

- 3.供应商提供的设备清单须全面、各元件规格型号清楚，主要设备、配件、元件有相关介绍，主要特征及参数明晰。供应商须具有本设备易损件和零配件充足的库存，备品、备件和易损件应具有完善的供应保障措施.

- 4.合同签订后，供应商应及时提供相关图纸及设备程序资料。

- 5.供应商应加强作业安全管理，如在项目实施阶段发生安全生产事故的，由供应商负责一切相关的法律责任及经济责任。

- 五、验收要求

- 1.验收时间：货物到达后，由采购人和供应商共同验收。

- 2.验收标准：供应商提供的货物符合合同相关条款及采购人使用要求，符合国家或行业所颁布的最新产品质量标准。

- 3.验收要求

- 1）供应商应对每台设备进行调试和测试，并向采购人提交设备稳定运行的测试报告；

- 2）供应商向采购人组织相应的操作、维修等培训，并提交培训报告等资料；

- 4.供应商至少提供如下文件资料（纸张和电子版）

- 1）5份完整准确的系统控制程序备份；

- 2）5份材料清单、装箱单、产品合格证书及原产地证明，中文对照；

- 3）5套设备操作与维修手册。内容包括安装、调整、启动、设置与操作程序、日常维护步骤和故障诊断等；

- 4）5套备件及易损件清单，按照采购人要求格式。易损件及专用件必须在装配图上表示出安装位置、要求和说明；

- 5）5套设备总布置图和总装配图、主要部件的装配图、结构图、方案图包括原理图和元件明细表；

- 6）5套电气、液压和气动原理图；

- 7）5套所有外购件的产品说明书及操作说明书，中文英文对照，产品合格证书及原产地证明；

- 8）所有资料必须提供电子文件，以u盘形式递交，一式叁份；

- 9）供应商提供给采购人一份带价格的详细备品备件清单。

- 六、售后服务

- 质保期1年，软件系统5年内免费升级，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算；在保修期内，一旦发生质量问题，供应商保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。质保期所产生的一切费用均包含在合同价款中。

- 若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家或生产厂家的规定执行。

- 质保期内货物发生任何非人为原因造成的故障和损坏，由供应商负责免费提供维护、维修服务。

- 培训:保修期内必须免费为采购人提供7天以上的培训（工艺技术、操作和现场维护人员），并提供标准版的培训教材。

- 陪产:陪产时间不少于两周，需要供应商现场陪产跟进，采购人不提供食宿。供应商应满足采购人以下的生产陪伴要求，工作内容包括（但不限于）：

- 设备的维护、点检、备件更换等；

- 生产中的故障排除；

- 帮助采购人建立维修保养计划；

- 帮助采购人作第二阶段的备件采购；

- 应采购人要求的工艺设备、参数优化；

- 其它采购人安排的工作。

- 七、结算要求

1.支付方式：合同签订后支付预付款（合同金额20%），发货到采购人处初步验收合格后支付进度款（合同金额40%），安装调试验收合格后支付验收款（合同金额35%），设备最终验收一年后支付质保金（合同金额5%）。

★2.供应商承诺因设备、技术、产能等问题导致预验收未通过，供应商将全额退还预付款并终止合同。

- 3.供应商向采购人提供13%增值税专用发票，经采购人审核无误后再向供应商支付相应货款。

- 附件一:《设备清单-鸡仔饼定量称重项目》

附件二:《鸡仔饼定量称重项目施工安装现场CAD图纸》

附件三:《鸡仔饼定量称重项目施工安装现场布局图纸》

附件四：《鸡仔饼各规格样例及适用饼托参数》